## Модуль  преобразования интерфейса  ACS 111

(интерфейс  RS-485 с гальванической развязкой)

- БКГН.0111.000

- Интерфейс  RS-485

- Гальваническая развязка

- Установка на DIN – рейку

- Разъемы COMBICON

## Назначение

Модуль преобразования интерфейса  ACS 111  в комплекте с контроллером  ACS 113 обеспечивает связь между Com-портом компьютера и сетью контроллеров с интерфейсом RS-485.  В комплекте c контроллером  ACS 112  модуль  ACS 111  обеспечивает связь между сетями RS-485 верхнего и нижнего уровня. Разъемы Х2 и Х3  гальванически  развязаны.

К разъему Х3  может быть подключено до 32 контроллеров, поддерживающих интерфейс RS-485. Через разъем  Х1  модуль подключается к блоку питания  24 В.

## Технические характеристики

| Напряжение питания | 24 В |
| --- | --- |
| Потребляемая мощность | 1 Вт |
| Гальваническая развязка | 1000 В |
| Максимальная скорость передачи данных | 2 MБит/сек |
| Размеры | 35x85x58 |

## Пример записи при заказе:

Модуль  преобразования интерфейса  ACS 111 - БКГН.0111.000

## Цена (без НДС):

## 1750 р.

## Контакты разъемов:

X1 (MSTBA 2,5/3-G) нумерация от точки на корпусе

| 1 | GND | общий провод питания |
| --- | --- | --- |
| 2 | +24В | питание |

X2 (MSTBA 2,5/3-G) нумерация от точки на корпусе

| 1 | DE | Линия связи DE |
| --- | --- | --- |
| 2 | RO | Линия связи RO |
| 3 | DI | Линия связи DI |

X3 (MSTBA 2,5/3-G) нумерация от точки на корпусе

| 1 | GND | общий провод сети RS-485 |
| --- | --- | --- |
| 2 | RS-485- | отрицательный провод сети RS-485 |
| 3 | RS-485+ | положительный провод сети RS-485 |

Габаритные размеры  модуля  преобразования интерфейса  ACS 111:

## Схема подключения модуля  преобразования интерфейса  ACS 111: